ANEXA nr. 1 la HCL nr. ___________________

Descrierea sumara a investiției și detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora pentru

obiectivul de investiții “CENTRU DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILTĂȚI, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”

1. Date generale:

Obiectiv de investiţii: 	“CENTRU DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILTĂȚI, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”

Ordonator de credite: 	Direcția de Asistență Socială Baia Mare, str. Dacia, nr. 1, jud.                      Maramureș

Beneficiar: 	Direcția de Asistență Socială Baia Mare, str. Dacia, nr. 1, jud. Maramureș

Proiectant General:  	S.C. Archor Studio S.R.L., B-dul. București, nr. 138, Baia Mare

Proiect/ Faza de proiectare	2025/ Studiu de fezabilitate

Amplasamentul obiectivului: 	Municipiul Baia Mare, Bd. Regele Ferdinand, nr. 116A,

Extras CF 12338 Baia Mare, jud. Maramureș,

2. Indicatorii tehnico-economici:

2.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care Construcţii și Montaj (C+M), în conformitate cu Devizul General:

Valoarea totală (inclusiv TVA):                 13.860.264,30 lei

din care: Valoare C+M (inclusiv TVA):       8.558.312,52 lei

2.2. Capacităţi tehnice:

- S construită propusă				588,40 mp

- S desfășurată propusă				1133,21 mp

- S utilă propusă				839,94 mp

- Regim de înălțime propus			P+E

2.3. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni:

Durata estimată a lucrărilor de execuție este de 15 luni.

3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:

La nivelul municipiului Baia Mare, în luna martie 2025, numărul persoanelor adulte cu handicap încadrate în gradele grav și accentuat este de 6.105 persoane. Toate aceste persoane sunt persoane eligibile pentru a beneficia de serviciile centrului respiro. De asemenea, rezultatele analizei de nevoi, realizate prin chestionare telefonică de către specialiștii Direcției de Asistență Socială Baia Mare, au arătat un interes foarte ridicat pentru aceste servicii.

Obiectivul general al investiției constă în promovarea integrării sociale a unui număr minim de 100 de persoane cu dizabilități (persoane adulte cu handicap grav sau accentuat), din care minim 9 aparțin minorității roma, prin dezvoltarea unui centru de tip RESPIRO, dotat cu facilități și echipamente în concordanță cu nevoile individuale ale beneficiarului, respectiv prin care persoanele plasate în serviciu beneficiază de asistență socială, suport, îngrijire și supraveghere permanentă, pe durata concediului de odihnă al asistentul personal profesionist/asistentul personal (maxim 180 zile/an/persoană).

Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilități va oferi un mediu sigur și stimulativ, în care aceștia vor avea acces la activități recreative (jocuri de societate, discuții pe anumite teme, etc.), respectiv educative (norme de comportament social, abilități de igienă, auto-gospodărire, după caz). De asemenea, vor fi organizate sesiuni de informare, îndrumare și consiliere socială, având ca scop integrarea socială și sprijinirea dezvoltării lor personale.

Obiectivul general este aliniat cu direcțiile strategice naționale și internaționale privind îmbunătățirea accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung, punând accent pe incluziunea socială, prevenirea instituționalizării îngrijirii persoanelor adulte cu dizabilități și promovarea unei dezvoltări personale prin activități recreative și educative.

Oportunitatea realizării investiției decurge din posibilitatea de finanțare prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS), Prioritate 07. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități, prin care se finanțează acțiuni de încadrare și menținere pe piața muncii, tehnologii asistive, terapii precum și furnizarea de servicii de viață independentă cu soluții de locuire individuală adaptate în linie cu Comunicarea Comisiei vizând Strategia pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din martie 2021. Sprijinul  FEDR va fi furnizat pentru construirea unor centre respiro pentru persoanele cu dizabilități și familiile/îngrijitorii acestora. Aceste investiții vizează construcția, accesibilizarea, eficiența energetică, dotarea cu echipamente și costuri operaționale.

4. Conţinutul documentaţiei:

4.1. Descrierea investiţiei:

Proiectul de față presupune înființarea unui Centru de tip respiro destinat persoanelor cu dizabilități, care va dispune de spații amenajate conform standardelor pentru persoanele cu dizabilități, în scopul desfășurării de activități specifice acestei categorii de beneficiari.

Centrul va asigura, persoanelor cu dizabilități, servicii de găzduire, îngrijire și recuperare pentru o perioadă de până la 180 zile pe an, în situația adulților cu dizabilități, oferind un sprijin familiilor și asistenților personali.

Amplasamentul investiției este situat în loc. Baia Mare, bd. Regele Ferdinand, nr. 116A, județul Maramureș, pe terenul în suprafață de 8.865 mp, identificat prin numărul cadastral 123328 Baia Mare.

Construcția propusă va ave următoarele caracteristici:

- regim de înălțime: P+E (Parter + Etaj);

- suprafața construită: 588,40 mp;

- suprafața construită desfășurată: 1.133,21 mp.

În vederea conformării cu cerințele legislative în vigoare, respectiv cu scopul de a răspunde nevoilor grupului țintă, se propune o compartimentare interioară compusă din: 18 camere cu băi pentru beneficiari, 1 sală multifuncțională, 1 Recepție/zonă vizitatori, 1 oficiu alimentar, 1 izolator, 1 cabinet medical, 1 cabinet psiholog, și alte spații necesare funcționării centrului (ex: birouri , vestiare, grupuri sanitare, depozite, holuri, casa scării, etc.).

Fundațiile, vor fi continue, din beton armat, încastrate minim 20 cm în terenul „bun de fundare”.

Placa se va realiza din beton armat. Sub placa de beton se va pune o folie din PVC, polietilena, carton asfaltat sau hârtie Kraft pentru a evita scurgeri ale laptelui de ciment. Sub folia PVC se va pune o termoizolație din polistiren extrudat de 15 cm, după care se va pune un strat filtrant de pietriș de minim 15 cm.

Structura noului obiectiv este alcătuită din zidărie portantă de cărămidă, de 30 cm, cu stâlpi, sâmburi, grinzi, centuri și buiandrugi din beton armat.

Placa peste parter va fi din beton armat monolit. La terase se va acorda o atenție deosebită termoizolării și hidroizolării acestora, conform secțiunilor din proiectul de arhitectură.

Anvelopa clădirii se va termoizola cu vata minerală bazaltică sau polistiren expandat de 15 cm (pe pereți) și polistiren extrudat peste plăcile de beton (terase și acoperiș). Pe acoperișuri și peste spațiile încălzite, termoizolația va fi din plăci rigide de vată minerală bazaltică, de minim 30 cm. Peste toate termoizolațiile de la terase se vor turna șape de minim 5 cm, cu pante spre sifoanele racordate la burlane. Toate apele vor fi direcționate spre exteriorul construcției.

Pe soclul construcției se va monta polistirenul extrudat, de minim 10 cm.

Pereții de compartimentare sunt de cărămidă, 12 cm (15 cm cu tot cu tencuiala), și de gipscarton, 7,5 cm, pentru ghene (instalații).

Între plăcile de beton și zidarii (pereți) se va monta un strat de hidroizolație.

Tâmplării de aluminiu. Transmitanța maximă corectată a tâmplăriei montate, UMAX’<=1.11 [W/m2K]. Etanşarea rostului dintre ramă şi perete, în etapa de montare a tâmplăriei cu geam termoizolant, atât la interior, cât și la exterior va fi obligatorie.

Finisaje interioare:

În încăperile umede, sunt prevăzute placări cu faianță până la cota +2,10 m. În restul spațiilor, sunt prevăzute zugrăveli cu vopsele lavabile de interior.

Pardoseli: PVC

Finisaje exterioare:

Tencuială pentru soclu, pe suport din polistiren extrudat, de 10 cm - gri închis;

Placări bond - culoare bej;

Șort de tablă - gri antracit/ negru.

Gresie antiderapantă sau granitogres - pe terasele circulabile, la parter.

Alimentarea cu apă a imobilului se va realiza de la rețeaua stradală de distribuție apă potabilă existentă, prin intermediul unui cămin apometru, amplasat la limita de proprietate.

Preparare a apei calde menajere se va realiza prin montarea unui boiler de 750 l, alimentat cu agent termic de la 2 centrale termice pe gaz, de câte 60 kW.

S-a prevăzut racordarea tuturor obiectelor sanitare la rețeaua de canalizare. Canalizarea menajera va asigura evacuarea apelor menajere în rețeaua de canalizare menajeră existentă.

Construcția va fi alimentată cu energie electrică de la rețeaua stradală, prin firida de branșament. Iluminatul interior se va realiza prin corpuri de iluminat cu lămpi de tip LED și corpuri echipate cu lămpi fluorescente.

Climatizarea clădirii se va realiza prin intermediul unor echipamente de ventilație și recuperare de căldură, cu debitul cuprins între 1500-3000 mc/h, complet echipate.

În vederea acoperirii parțiale a consumului de energie electrică, se propune echiparea clădirii cu o instalație de producere a energiei electrice din sursă solară fotovoltaică, cu o putere instalată de 25 kW.

Încălzirea spațiilor se va realiza cu ventiloconvectoare și radiatoare, alimentate cu agent termic printr-un sistem hibrid format dintr-o pompă de căldură de tip aer-apă, cu o putere de 128 kW, și un ansamblu de 2 cazane murale în condensație pe gaz, câte 60 kW fiecare. Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin branșarea la rețeaua existentă în zonă.

În zona studiată există o rețea de distribuție de rețele de telecomunicații – telefonie, cablu TV, internet, etc..

5. Surse de finanțare:

Finanţarea investiţiei se va realiza din surse nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritate P07. Prioritate P07. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități, Acțiunea 7.6. Dezvoltarea de servicii de îngrijire și suport de calitate pentru persoanele cu dizabilități și îngrijitorii acestora, în centrele respiro, respectiv din surse proprii (bugetul local Municipiului Baia Mare).

| NR. CRT. | SURSE DE FINANTARE | VALOARE (lei) |
| --- | --- | --- |
| I | Valoarea totală a cererii de finanțare, din care: | 13.860.264,30 |
| a. | Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent | 11.372.914,30 |
| b. | Valoarea totală eligibilă | 2.487.350,00 |
| b.1. | Valoarea eligibilă | 2.102.841,17 |
| b.2. | TVA eligibilă | 384.508,83 |
| II | ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ | 2.487.350,00 |

.

| PROIECTANT, |  |
| --- | --- |
| S.C. ARCHOR STUDIO S.R.L. |  |