Anexa nr. 1

REGULAMENT

privind „Condiţiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Baia Mare”

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

Cadrul legal

- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu toate modificările şi completările ulterioare, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006;

- Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței pe infrastructura rutieră. Cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  republicată, cu modificările şi completările   ulterioare;

-Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  republicată, cu modificările şi completările   ulterioare;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările   ulterioare;

- Legea nr.10 /1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările   ulterioare;

- Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi completările   ulterioare;

- Normele tehnice privind condițiile de proiectare și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere precum și amenajare a căilor de acces la drumurile publice;

- Ordinul nr.1112/411/2000 al MLPT  - ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.

- Ordinul 49/ 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane – apărut în M.Of. nr. 138 bis/ 1998.

Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament se aplică lucrărilor de reparaţii/avarii şi lucrărilor planificate (construire/înlocuire rețele tehnico-edilitare, branșamente/racorduri), executate pe domeniul public și/sau privat al Municipiului Baia Mare de către persoane fizice, persoane juridice, deţinători sau administratori de reţele, precum și lucrărilor de intervenții/acces pe domeniul public și/sau privat aflat în garanție de bună execuție după lucrări de reabilitare/modernizare/reparații.

Obiectul prezentului Regulament îl constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor de refacere a infrastructurii rutiere în urma intervențiilor în domeniul public și/sau privat al Municipiului Baia Mare (reparații/avarii la rețele tehnico edilitare, lucrări planificate constând în construire/înlocuire rețele tehnico-edilitare, branșamente/racorduri și lucrări de intervenții pe domeniul public aflate în garanție de bună execuție după lucrări de reabilitare/ modernizare/ reparații), de către cei avizați să le execute și administreze și de cei care le utilizează.

CAP. II CONDIȚII PRIVIND LUCRĂRILE PLANIFICATE

(construire/înlocuire, extindere rețele tehnico-edilitare, branșamente/racorduri)

Art. 1 Toate lucrările tehnico-edilitare definite ca lucrări de bază în prezentul Regulament aparținând deținătorilor de utilități (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de televiziune, internet, telefonie

fixă și mobilă, furnizor de apă potabilă și operator al epurării apelor uzate, distribuitor de energie

termică prin furnizare agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum, operatori de telefonie

mobilă în sistem GSM, furnizori de energie electrică, producător de energie termică, ș.a.) care afectează sistemul rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) şi zonă verde aparţinând domeniului public al municipiului Baia Mare” se pot executa numai după obținerea  Acordului/Autorizației administratorului drumului eliberată  de către Municipiul Baia Mare prin Comisia municipală de sistematizare a circulației.

Art.2 Metodologia de autorizare a execuţiei lucrărilor menţionate la Art.1

2.1 Obţinerea Autorizaţiei pentru racorduri şi branşamente

● Autorizaţia pentru racorduri şi branşamente (Anexa 2) se eliberează la cererea scrisă a furnizorilor  de servicii  prin Comisia municipală de sistematizare a circulației și după achitarea taxei prevăzută în Hotărârea de aprobare a taxelor și impozitelor locale.

● Cererea pentru eliberarea Autorizaţiei pentru racorduri şi branşamente se depune la Primăria municipiului Baia Mare  cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii lucrărilor.

● Acte necesare pentru emiterea Autorizaţiei pentru racorduri şi branşamente:

- Cerere completată și însușită de operatorul de servicii, constructor, executantul refacerii, beneficiar reprezentant a beneficiarului (Anexa 1);

- Certificat de urbanism (pentru execuția branșamentului/racordului) în termen de valabilitate

(1 exemplar, copie );

- Copie C.U.I./ C.I. beneficiar;

- Avizul tehnic de racordare eliberat de operatorul de rețele

- Memoriu tehnic privind soluţiile adoptate în cadrul proiectului inclusiv soluţiile pentru  desfacerea  şi refacerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) şi a zonelor verzi;

- Plan de încadrare în zonă pe suport cadastral, color (scara 1:2000 și/sau 1:5000; 2 exemplare, original + copie);

- Plan de situatie, color (scara 1:500; 2 exemplare, original + copie), pe care să se figureze coordonatele stereo și rețelele branșamentelor/racordurilor , cu viza deținătorilor de rețele;

- Detalii de sistem rutier sau zonă verde pentru refacere;

- Plan semnalizare rutieră pentru execuţia lucrărilor și graficul de execuție (după caz);

- Dovada achitării taxei pentru branșament/racord.

● Obţinerea Autorizaţiei pentru racorduri şi branşamente este condiţie obligatorie pentru  obţinerea Autorizaţiei pentru construire.

2.2  Obţinerea Autorizaţiei pentru construire

● Autorizaţia pentru construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

● În cazul lucrărilor de extindere a rețelelor tehnico-edilitare, obţinerea Autorizaţiei de construire  este condiţie obligatorie pentru eliberarea Acordului/Autorizației administratorului drumului.

2.3  Obţinerea Acordului/Autorizației administratorului drumului

● Acordul/Autorizația administratorului drumului (Anexa 4) pentru intervenții pe domeniul public, aferente lucrărilor la infrastructura tehnico-edilitară,  se eliberează la cererea scrisă a furnizorilor de servicii  prin Comisia municipală de sistematizare a circulației;

● Cererea pentru eliberarea Acordului/Autorizației administratorului drumului se depune la Primăria Baia Mare, cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii lucrărilor;

● Acte necesare pentru emiterea Acordului/Autorizației administratorului drumului:

- Cerere completată și însușită de operatorul de servicii, constructor, executantul refacerii, beneficiar / reprezentant a beneficiarului (Anexa 3);

- C.U./Autorizație pentru construire  (pentru execuția extinderilor la rețelele edilitare) în termen de

valabilitate (1 exemplar, copie), (după caz);

- Copie C.U.I/ C.I. beneficiar;

- Avizul tehnic de racordare eliberat de operatorul de rețele

- Memoriu tehnic privind soluţiile adoptate în cadrul proiectului inclusiv soluţiile pentru  desfacerea  şi refacerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) şi a zonelor verzi;

- Plan de încadrare în zonă pe suport cadastral, color (scara 1:2000 și/sau 1:5000; 2 exemplare, original +

copie);

- Plan de situatie, color (scara 1:500; 2 exemplare, original + copie), pe care să se figureze coordonatele stereo și rețelele extinderilor și branșamentelor (după caz), cu viza deținătorilor de rețele;

- Detalii de sistem rutier sau zonă verde pentru refacere;

- Graficul de execuție ;

- Profil transversal al intervenției din care să rezulte adâncimea la care se va executa săpătura pentru realizarea reţelelor de utilităţi;

-Aviz de la Politia Rutieră însoțit de planul de semnalizare a zonei de drum în lucru, întocmit cu respectarea reprezentărilor grafice din Anexele la Ordinul comun al   Ministerului de Interne Ministerul Transporturilor nr. 1112/411/2000 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 93 din 11 mai 2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Legea 265/2008 republicată 2012 privind siguranța circulației pe infrastructura rutieră, OUG 22/2016 pentru modificarea și completarea                           Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în funcţie de situaţia concretă de pe teren;

-Plan de situație cu rutele ocolitoare propuse, în cazul devierii circulaţiei, cu precizarea categoriei funcţionale şi administrativ – teritoriale a drumurilor de pe aceste rute, completat cu semnalizarea de orientare pentru traficul deviat;

-Contract de execuţie de lucrări încheiat între constructorul care va executa lucrările tehnico – edilitare şi beneficiarul lucrării (furnizorul de servicii/persoane juridice/persoane fizice);

-Contract de execuţie a lucrărilor de refacere încheiat între operatorul de servicii/constructorul               lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare /beneficiar  și o societate comercială care are ca activitate principală lucrări de construcții a drumurilor pentru lucrări care afectează sistemul rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente), respectiv pentru zone verzi o societate comercială care are ca activitate principală amenajarea și întreținerea spațiilor verzi.

CAP. III CONDIȚII PRIVIND LUCRĂRILE ACCIDENTALE

(avarii la rețele tehnico-edilitare, branșamente/racorduri)

Art.  4.  Avizul de spargere pentru intervenții la avarii, (Anexa nr. 5) se emite de îndată, in baza unei instiintari in scris sau prin alte mijloace electronice care trebuie sa contina:

-    localizarea exacta a lucrarilor

-    natura interventiei

-    categoria zonei afectate

-    suprafata zonei afectate

-    perioada de executie a lucrarilor inclusiv refacerea zonei afectate

-    responsabilul lucrarii din partea executantului ( nume , prenume , nr. de telefon )

-    firma și persoana responsabila cu aducerea zonei afectate la starea initială:

o societate comercială care are ca activitate principală lucrări de construcții a drumurilor pentru lucrări care afectează sistemul rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente), respectiv pentru zone verzi o societate comercială care are ca activitate principală amenajarea și întreținerea spațiilor verzi.

4.1.   Obligatiile operatorului de servicii in cazul avariilor:

In cazul interventiilor in regim de urgenta  se poate interveni imediat si se va anunta telefonic, prin fax, e-mail Primăria Municipiului Baia Mare-Serviciul Infrastructură, iar in situatia cand interventia are loc pe carosabil/trotuar  si Politia Rutiera. Operatorul de servicii va solicita prezența la locul intervenției a membrilor din cadrul Comisiei de monitorizare a interventiilor:

4.2. La finalizarea lucrarii de remediere a  avariei se va aduce zona afectata la starea initiala in termenul si conditiile precizate in acest regulament si/sau in avizul de spargere .

4.3. Beneficiarul avizului de spargere (operatorul de servicii) se  va  adresa  in  scris  Serviciului Infrastructură  din  cadrul Primariei solicitand prezența membrilor din cadrul Comisiei de monitorizare a interventiilor pentru a se  incheia un proces verbal de receptie la terminarea lucrarii .

4.4. Pentru interventii la avarii , termenul de finalizare al lucrarilor in perioada 1 noiembrie – 31 martie va fi de 10 zile calendaristice , iar in perioada 1 aprilie – 31 octombrie termenul va fi de 6 zile calendaristice Termenele specificate mai sus includ si refacerea zonei afectate de interventie.

4.5. Daca , din motive obiective , interventia dureaza mai mult decat prevede acest Regulament , se va solicita  Acordul/Autorizația administratorului drumului depunându-se documentația necesară în această situație.

Aceasta solicitare se va depune cu cel putin 24 ore anterior expirarii termenului din avizul de spargere si se vor specifica cauzele care au condus la aceasta situatie.

CAP. IV TEHNOLOGIILE DE REFACERE A INFRASTRUCTURII ÎN CAZUL LUCRĂRILOR DE SĂPĂTURĂ PENTRU UTILITĂŢI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Art. 5   Tehnologia  de  refacere  a  carosabilului  cu  îmbracăminţi  asfaltice  în  urma

executării săpăturilor  pentru  utilităţi

1. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilităţi

Condiții speciale obligatorii:

● Profil longitudinal

- În situația în care săpătura afectează longitudinal o bandă de circulație a străzilor de categoria I, II sau III, refacerea va viza integral banda de circulație afectată.

- În cazul străzilor de categoria IV cu săpătură longitudinală, aşternerea stratului sau straturilor de mixtură asfaltică se va executa pe toată lățimea carosabilului.

- În situația în care săpătura pentru utilități se execută pe mijlocul sensului de circulație și afectează și banda 1 și banda 2 de circulație, aşternerea stratului sau straturilor de mixtură asfaltică se va executa pe toată lățimea sensului de circulație (banda 1 și banda 2).

- 	În cazul străzilor cu 2 sensuri de circulație, în situația în care săpătura pentru utilități se execută pe axul drumului, aşternerea stratului sau straturilor de mixtură asfaltică se va executa pe toată lățimea carosabilului.

- Tăierea îmbrăcăminții asfaltice pentru refacere se va realiza în linie dreaptă, urmărindu-se forme geometrice regulate (dreptunghi, pătrat). Nu sunt acceptate tăierile neregulate ale părții carosabile ce urmează a fi refăcută.

● Profil transversal

- Tăierea marginilor îmbrăcăminţii asfaltice cu maşina cu disc diamantat, în vederea refacerii, se va face pe o lăţime cu 50 de cm mai mare de-o parte şi de alta, decât lăţimea necesară pentru săpătură, dar nu mai puţin de 1,5 m lățime pentru toate categoriile de străzi.

- În situația în care distanța dintre marginile a două traversări cu lățimea de 1,5 m, este mai mică de 15 m, îmbrăcămintea asfaltică se va reface integral pe toată suprafața dintre cele două traversări.

- Tăierea îmbrăcăminții asfaltice pentru refacere se va realiza în linie dreaptă, urmărindu-se forme geometrice regulate (dreptunghi, pătrat). Nu sunt acceptate tăierile neregulate ale părții carosabile ce urmează a fi refăcute.

- Acolo unde în urma intervențiilor sunt afectate bordurile, acestea vor fi înlocuite pe porțiunile afectate.

Condiții generale obligatorii de refacere și garanție pentru refacerea profilelor transversale și longitudinale:

- Decaparea îmbrăcăminţii asfaltice între marginile tăiate.

- Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect / Normativele de specialitate, funcție de structura drumului

- Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii.

- Aşternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

- Pozarea tubulaturilor şi efectuarea verificarilor specifice.

- Aşternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecţie.

-Completarea cu material nou, balast sau piatră, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături.

- Executantul este obligat în procesul de refacere, după compactare, să folosească un strat de 20 cm beton C12/15 și 4 cm asfalt BA16 reprezentând stratul de uzură, pentru toate categoriile de străzi și 10 cm beton C8/10 și 4 cm asfalt BA8, reprezentând stratul de uzură pentru trotuare.

- Colmatarea cu mastic bituminos a tăieturilor, pentru evitarea infiltrațiilor;

- Acolo unde în urma intervențiilor sunt afectate bordurile, acestea vor fi înlocuite pe porțiunile afectate.

- Anunţarea operatorului economic cu care executantul săpăturilor pentru utilităţi are încheiat contract de execuţie a lucrărilor de refacere, numit în continuare societate comercială (care reface sistemul rutier) asupra finalizării lucrărilor.

- Lucrările de refacre vor respecta anexa 2 la prezentul regulament.

- Lucrările de refacere a carosabilului/ trotuarului/ spațiului verde vor primi din partea beneficiarului o garanție de 30 luni. În această perioadă beneficiarul lucrării va interveni oridecâteori va fi nevoie pentru a reface lucrarea. Garanția încetează atunci când starda/ trotuarul/ spațiul verde intră în rebilitare totală sau dacă asupra zonei în garanție s-a intervenit de către un terț.

2. Lucrări de refacere aflate în sarcina societăţii comerciale care reface sistemul rutier

- Îndepărtarea prin săpătură a pietrei excedentare, la cota inferioară a asfaltului neafectat de săpături.

- Amorsarea suprafeţelor în vederea aşternerii mixturilor asfaltice.

- Aşternerea stratului sau straturilor de mixtură similar cu cel existent şi cilindrarea acestuia la

cotele adiacente carosabilului neafectat de săpături;

- Colmatarea cu mastic bituminos a tăieturilor, pentru evitarea infiltrațiilor;

- Pentru toate categoriile de străzi cuprinse în Ordinul 49/ 1998, asfaltarea se va executa mecanizat.

- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate şi intervenţia promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări locale etc.

- În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect verificat de verificator tehnic atestat și a detaliilor de refacere .

Tehnologia de mai sus se referă la un drum cu o structură de trafic mediu. În cazul executării de lucrări de săpătură pe drumuri avand o structură de trafic greu se va avea în vedere refacerea structurii

originale a acestuia, respectând normele şi normativele tehnice în vigoare.

Art. 6   Tehnologia de refacere a carosabilului cu îmbrăcăminţi din beton de ciment în urma executării săpăturilor pentru utilităţi.

1.Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilităţi

- Identificarea dalelor de beton ce vor fi afectate de săpături.

- Scoaterea dalelor din beton de ciment indiferent de procentul în care acestea vor fi afectate de săpătură.

- Executarea săpăturilor până la cotele prevăzute în proiect.

- Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii.

- Aşternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

- Pozarea tubulaturilor şi efectuarea verificarilor specifice.

- Aşternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecţie.

-Completarea cu material nou, balast sau piatră, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături.

- Anunţarea societăţii comerciale care  reface sistemul rutier  asupra finalizării lucrărilor.

- Se INTERZICE în procesul de refacere folosirea materialului escavat în urma săpăturii.

2. Lucrări de refacere aflate în sarcina societăţii comerciale care reface sistemul rutier

- Îndepărtarea prin săpătură a balastului excedentar, pe o adâncime de 22 de cm de la cota de carosabil neafectat de săpături.

- Aşternerea unui strat de nisip pilonat având o grosime de 2 cm.

- Turnarea unui strat de beton de ciment C30/37 în grosime de 20 cm.

- Executarea rosturilor de dilatatie, acolo unde este cazul.

- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate şi intervenţia promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări locale, etc.

-În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect verificat de verificator tehnic atestat și a detaliilor de refacere.

Art.7   Tehnologia de refacere a trotuarelor în urma executării săpăturilor pentru  utilităţi

1.Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilităţi:

Condiții speciale obligatorii:

● Profil longitudinal

-În cazul în care săpătura pentru utilități se execută în trotuar, aşternerea stratului de mixtură asfaltică

(BA 8) se va executa pe toată lățimea trotuarului.

● Profil transversal

- Tăierea marginilor îmbrăcăminţii asfaltice cu maşina cu disc diamantat, în vederea refacerii, se va face pe o lăţime cu 50 de cm mai mare de-o parte şi de alta, decât lăţimea necesară pentru săpătură, dar nu mai puţin de 1,5 m lățime.

- Tăierea îmbrăcăminții asfaltice pentru refacere se va realiza în linie dreaptă, urmărindu-se forme geometrice regulate (dreptunghi, pătrat). Nu sunt acceptate tăierile neregulate ale părții carosabile ce urmează a fi refăcute.

- În situația în care distanța dintre marginile a două traversări cu lățimea de 1,5 m, este mai mică de 15 m, îmbrăcămintea asfaltică se va reface integral pe toată suprafața dintre cele două traversări.

Condiții generale obligatorii:

- Executarea săpăturilor până la cotele prevăzute în proiect.

- Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii.

- Aşternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

- Pozarea tubulaturilor şi efectuarea verificarilor specifice.

-  Aşternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecţie.

-  Completarea cu material, în straturi succesive pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm.

- Turnarea unui strat de beton de ciment C 8/10, în grosime de 10 cm.

- Executarea rosturilor de dilataţie.

- Anunţarea societăţii comerciale care  reface sistemul rutier .

2. Lucrări de refacere aflate în sarcina societăţii comerciale care reface sistemul rutier:

- Amorsarea suprafeţelor cu emulsie cationică.

- Aşternerea betonului asfaltic BA8 în grosime de 4 cm şi cilindrarea acestuia la cotele adiacente trotuarului neafectat de săpături, urmărindu-se realizarea pantei transversale către carosabil.

- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate şi intervenţia promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări locale, etc.

- În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect verificat de verificator tehnic atestat și a detaliilor de refacere.

Art. 8  Tehnologia  de  refacere  a  carosabilului și trotuarelor  cu  îmbrăcăminţi  din  pavaj  din  calupuri,  pavele normale  sau  abnorme  în  urma  executării  săpăturilor  pentru  utilităţi

1.Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilităţi

- Identificarea porţiunilor de pavaj ce vor fi afectate de săpături.

- Scoaterea pavajului şi depozitarea acestuia în siguranță.

- Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect.

- Aşternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

- Pozarea tubulaturilor şi efectuarea verificarilor specifice.

- Aşternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecţie.

- Completarea cu material, în straturi succesive, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de piatră va fi aceeaşi cu a carosabilului neafectat de săpături.

- Anunţarea societăţii comerciale care  reface sistemul rutier  asupra finalizării lucrărilor.

2. Lucrări de refacere aflate în sarcina societăţii comerciale care reface sistemul rutier:

- Îndepărtarea prin săpătură a materialului excedentar, pe o adâncime de cca 30 de cm de la cota de carosabil neafectat de săpături. Adâncimea exactă va fi determinată în funcţie de dimensiunile calupurilor din care este realizat pavajul.

-  Aşternerea şi cilindrarea unui strat de piatră spartă având o grosime după cilindrare de 15 de cm.

- Turnarea unui strat de beton C8/10 în grosime de 10 cm

-  Aşternerea unui strat de nisip pilonat având o grosime de 3 cm.

- Montarea pavajului.

- Rostuirea pavajului.

- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate şi intervenţia promptă în cazul depistării

unor eventuale probleme legate de structură, cedări locale, etc.

- În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect verificat de verificator tehnic atestat și a detaliilor de refacere.

Art.9.  Tehnologia de  refacere  a  carosabilului pietruit sau  neamenajat și a acostamentelor în   urma   executării  săpăturilor  pentru  utilităţi

1. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilităţi

- Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect.

- Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii.

- Aşternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

- Pozarea tubulaturilor şi efectuarea verificarilor specifice.

- Aşternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecţie.

-Completarea cu material, în straturi succesive, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de piatră va fi aceeaşi cu a carosabilului neafectat de săpături, în strat minim de 20 cm piatră spartă compactată și închisă cu splint din piatră 0 – 16 mm.

- Anunţarea societăţii comerciale care  reface sistemul rutier.

- În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect verificat de verificator

tehnic atestat și a detaliilor de refacere.

Art.10.   Tehnologia  de  refacere  a  spațiului  verde  în  urma  intervenției  în  domeniul   public pe   spațiul  verde

LUCRĂRI DE ADUCERE LA COTĂ A SPAŢIILOR VERZI

Tehnologia activităţi:

- decopertat, încărcat, transportat surplusul de pământ,

- transportat, descărcat așternere amestec de pământ fertil,

- mobilizat terenul,

- nivelat, adus la cotă.

Se va folosi pământ vegetal cu stare de fertilitate bună şi foarte bună, lipsit de seminţe, de buruieni anuale, perene sau alte obiecte.

GAZONĂRI

Tehnologia activităţi:

- degajarea terenului prin strângerea cu mâna, sapa şi grebla, în grămezi, a diferitelor materiale existente la suprafaţă sau puţin îngropate;

- curăţarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarbă, buruieni şi transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

- însămânţarea gazonului se va face după aşternerea pământului vegetal şi mărunţirea fină a acestuia;

- însămânţarea gazonului, semănarea prin împrăştierea manuală cu o densitate optimă uniformă, îngropatul cu grebla şi tasarea solului semănat cu tăvălugul;

- udare.

PLANTAT GARD VIU, inclusiv material săditor, diverse specii

Tehnologia activităţi:

- executarea şanţului pentru plantat;

- transportul puieţilor la locul de plantare şi repartizarea lor pe lungimea şanţului;

- fasonatul şi mocirlitul;

- plantatul puieţilor şi udat.

Gardul viu se plantează în perioada repausului vegetativ respectănd densitatea optimă de plante /metru liniar (7 buc/ml în funcţie de: rădăcină nudă sau la balot cu o înălţime minimă de 25 cm ).

PLANTĂRI ARBORI FOIOŞI CU BALOT

Tehnologia activităţi:

-  săparea manuală sau mecanizată a gropilor de diferite dimensiuni cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal;

-  plantarea arborilor;

-  aşezarea balotului în groapă;

- scoaterea ambalajului;

- fixarea furtunului perforat în groapa şi astuparea cu pământ a gropilor de plantare;

-  baterea pământului;

-  executarea farfuriilor;

-  fasonatul coroanei;

Art. 11 Activităţi desfăşurate în timpul predării de amplasament:

Se identifică elemente supraterane: cămine, răsuflători, guri de scurgere, hidranţi, borne topografice, rigole, stâlpi, stâlpişori de delimitare, coşuri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, bănci sau alte tipuri de mobilier stradal şi în general toate dotările existente;

În timpul desfăşurării lucrărilor, Executantul are obligaţia păstrării integrităţii dotărilor existente: cămine, răsuflători, guri de scurgere ape pluviale, hidranţi, borne topografice, rigole, stâlpi, stâlpişori de delimitare, coşuri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, bănci sau alte tipuri de mobilier stradal. În cazul în care acestea au fost afectate de lucrările executate acestea vor fi reabilitate pe cheltuiala şi prin grija Executantului. Dotările funcţionale ale reţelelor edilitare vor fi menţinute în funcţiune pe tot timpul execuţiei lucrărilor, iar în cazul deteriorării vor fi reabilitate imediat (cămine, rigole, guri de scurgere ape pluviale, etc).

Activităţi desfăşurate de Comisia de Recepţie la Terminarea Lucrărilor de Refacere:

Se verifică integritatea elementelor supraterane identificate cu ocazia predării de amplasament: cămine, răsuflători, guri de scurgere, hidranţi, borne topografice, rigole, stâlpi, stâlpişori de delimitare, coşuri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, bănci sau alte tipuri de mobilier stradal şi în general toate dotările existente, aşa cum au fost consemnate în Procesul Verbal întocmit la Predarea de Amplasament;

Art. 12 Norme pentru execuţia lucrărilor în caz de avarie

În timpul desfăşurării lucrărilor, Executantul are obligaţia păstrării integrităţii dotărilor existente: cămine, răsuflători, guri de scurgere ape pluviale, hidranţi, borne topografice, rigole, stâlpi, stâlpişori de delimitare, coşuri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, bănci sau alte tipuri de

mobilier stradal. În cazul în care acestea au fost afectate de lucrările executate acestea vor fi reabilitate pe cheltuiala şi prin grija Executantului. Dotările funcţionale ale reţelelor edilitare vor fi menţinute în funcţiune pe

tot timpul execuţiei lucrărilor, iar în cazul deteriorării vor fi reabilitate imediat (cămine, rigole, guri de scurgere ape pluviale, etc). Căminele, răsuflătorile, gurile  de scurgere, rigolele vor fi aduse la cota inițială.

Activităţi desfăşurate de Comisia de Recepţie la Terminarea Lucrărilor în urma intervenţiilor:

Se verifică integritatea elementelor supraterane identificate cu ocazia predării de amplasament: cămine, răsuflători, guri de scurgere, hidranţi,borne topografice, rigole, stâlpi, stâlpişori de delimitare, coşuri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, bănci sau alte tipuri de mobilier stradal şi în general toate dotările existente

Art.13. “Tehnologiile de refacere a infrastructurii în cazul lucrărilor de săpătură pentru utilităţi executate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Baia Mare” prevazute la Cap.IV se vor aplica atât în cazut lucrărilor planificate (branșamente), cât și în cazul intervențiilor de urgență (avarii), după cum urmează:

- tăierea marginilor îmbrăcăminţii asfaltice cu maşina cu disc diamantat, în vederea refacerii, se va realiza pe o lăţime cu minim 50 de cm mai mare, pe toate cele 4 laturi, decât lăţimea săpăturii necesare intervenției, dar nu mai puţin de 1,5 m lățime/ latură, pentru străzile de toate categoriile și trotuare;

- tăierea îmbrăcăminții asfaltice pentru refacere se va realiza în linie dreaptă, urmărindu-se forme geometrice regulate (dreptunghi, pătrat). Nu sunt acceptate tăierile neregulate ale părții carosabile ce urmează a fi refăcute;

- executantul este obligat în procesul de refacere, după compactare, să folosească un strat de 20 cm beton C12/15 și 4 cm asfalt BA16 reprezentând stratul de uzură, pentru toate categoriile de străzi și 10 cm beton C8/10 și 4 cm asfalt BA8, reprezentând stratul de uzură pentru trotuare, conform anexei 2;

- în cazul străzilor construire din beton refacerea se va face cu un strat de 20 cm beton C30/37, în cazul străzilor de toate categoriile și 15 cm beton C30/37 în cazul trotuarelor,conform anexei 2;;

- colmatarea cu mastic bituminos a tăieturilor, pentru evitarea infiltrațiilor;

- acolo unde în urma intervențiilor sunt afectate bordurile, acestea vor fi înlocuite pe porțiunile afectate.

- lucrările de refacere a carosabilului/ trotuarului/ spațiului verde vor primi din partea beneficiarului o garanție de 30 luni. În această perioadă beneficiarul lucrării va interveni oridecâteori va fi nevoie pentru a reface lucrarea. Garanția încetează atunci când starda/ trotuarul/ spațiul verde intră în rebilitare totală sau dacă asupra zonei în garanție s-a intervenit de către un terț.

Art.14. Lucrările de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilităţi cât și lucrările de refacere aflate în sarcina societăţii comerciale care reface sistemul rutier vor fi monitorizate de către membrii din cadrul Comisiei de monitorizare a interventiilor, numiți prin Dispoziție a Primarului Municipiului Baia Mare.

14.1 La finalizarea lucrărilor constructorul va solicita întocmirea unei note de constatare cu privire la refacerea sistemului rutier.

14.2. Nota de constatate va fi semnată și însușită de către beneficiar și de către constructorul care a refăcut  carosabilul/ trotuarul/ zona verde. Reprezentantul comisiei de monitorizare a autorității publice locale a Municipiului Baia Mare va semna nota de constatare doar în situația în care lucrările sunt considerate a fi conforme și pot fi recepționate.

14.3. Dacă lucrările de refacere se consideră a fi neconforme, executantul va fi notificat  (vezi modelul de notificare, anexă la regulament), de către reprezentanții comisiei de monitorizare a autorității publice locale a Municipiului Baia Mare, asupra neconformităților constatate, urmând a fi respecate termenele de remediere prevăzute în notificare.

14.4. În situația nerespectării termenelor de refacere prevăzute în notificare se vor aplica sancțiuni contravenționale de către Poliția Locală și Poliția Rutieră conform legislației în vigoare.

CAP. V. CONDIȚII PRIVIND INTERVENȚIILE/ACCESUL PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT REABILITAT DIN FONDURI EUROPENE

Art.15

(1) Lucrările de intervenție în domeniul public și/sau privat de orice tip (construire rețele tehnico- edilitare, branșamente, racorduri, reparații/avarii la rețelele tehnico-edilitare, ș.a.) în zonele aflate în perioada de garanție de bună execuție după lucrări de reabilitare/modernizare/reparatii, se avizează și se execută în condițiile prezentului Regulament și a următoarelor documente (aferente lucrărilor aflate în perioada de garanție):

a.    acordul constructorului (antreprenorul general) executant al lucrărilor proiectului, însoțit de un plan de detaliu privind intervenția asupra structurii drumului cât și refacerea acestuia;

b.    acord/aviz proprietarul/administratorul drumurilor în care să se precizeze condițiile privind atât intervenția în domeniul public și/sau privat cât și cele de utilizare a domeniului public (a traseului/gabaritului

permis pentru accesul utilajelor necesare realizării lucrărilor de construire/intervenție, a mijloacelor de transport materiale de construcții și a echipamentelor);

c.    plan de situație referitor la canalizația unică privind instalarea rețelelor și dotărilor tehnico- edilitare (când este cazul);

(2) Constructorul (antreprenorul general) executant al lucrărilor proiectului are obligația de a

asigura  asistența/supravegherea  lucrărilor  de  construire/intervenție  pe  toată  durata  de  execuție  a

acestora și în special a lucrărilor de refacere a structurii drumului (asfaltare/montaj pavaje/betonare), pentru a-și proteja garanția de bună execuție pâna la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor executate.

(3) Constructorul (antreprenorul general) executant al lucrărilor proiectului are obligația de a participa la semnarea Procesului-verbal de predare-primire amplasament atât la începutul lucrării de construire/intervenție, pe parcursul execuției cât și la sfărșitul acesteia.

(4) La recepția la terminarea lucrării de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) a structurii drumului public și/sau privat, pe lângă proprietarul/administratorul drumului, constructorul/executantul lucrărilor de intervenție și reprezentantul deținătorului de utilități (când este cazul),  va fi prezent și reprezentantul constructorului (antreprenorului general) executant al lucrărilor proiectului ce a asigurat și asistența/supravegherea în timpul execuției lucrărilor.

CAP.VI  DISPOZIȚII FINALE

Art. 16. Convocarea Comisiei care recepționează aducerea la starea inițială a zonelor afectate de intervențiile la retelele tehnico-edilitare revine operatorului de servicii, înainte de recepția la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor la retelele tehico-edilitare. Din Comisia de recepţie fac parte în mod obligatoriu: membrii din cadrul Comisiei de monitorizare a interventiilor, numiți prin Dispoziție a Primarului Municipiului Baia Mare, reprezentantul deținătorului de reţele tehnico – edilitare, un reprezentant al executantului săpăturilor pentru utilităţi și un reprezentant al societăţii comerciale care reface sistemul rutier/ zonei verzi.

Art. 17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor de refacere a sistemului rutier în urma intervențiilor la rețelele tehnico – edilitare este de 2 ani. Recepţia se va efectua în 2 etape, prima fiind la terminarea lucrărilor când se va întocmi un proces verbal de recepție privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate de intervențiile la retelele tehnico-edilitare şi a 2-a etapă la finalul garanţiei de 2 ani.

În perioada de garanţie, operatorul de servicii tehnico - edilitare  are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Municipiul Baia Mare, ca în termen de 5 zile calendaristice, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia pentru  amplasarea  sau  executarea de lucrări în zona drumurilor publice, pe cheltuială proprie.

În cazul în care operatorul de rețele tehnico - edilitare a fost somat în perioada de garanție pentru refacerea lucrărilor executate necorespunzător și nu s-a conformat  dispoziţiei date de Municipiul Baia Mare, sau lucrările de refacere sunt necorespunzătoare, constatate printr-un proces verbal încheiat în prezența sa, remedierea deficiențelor va fi executată de Municipiul Baia Mare pe cheltuiala operatorului de servicii.

Art. 18. Constructorul/executantul lucrărilor tehnico – edilitare planificate și neplanificate (avarii), la începerea execuţiei lucrărilor are obligația să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei/intervenției" (conform  Anexa nr. 8 la Normele metodologice-Ordin 839/2009).

Art. 19. Notificarea constituie anexa 1 la prezentul regulament și face parte din acesta.